IEEE 754

1025,375

Parte Inteira – 10000000001

Parte Fracionária – 0,011

0,375 * 2 = 0,75 *2 = 1,5 (0,5) *2 = 1,0

Conversão completa – 10000000001,011

Normalizar – trazer a vírgula decimal para o primeiro 1

1,0000000001011 * 2ˆ10

Representação:

Sinal – 0 (+)

Expoente – ( excesso de 127) – 127 + 10 = 137  10001001

Mantissa – 0000.0000.0101.1000.0000.000 (sem os pontos, claro!)

0,0005

Parte Inteira – 0

Parte Fracionária – 0,0000000000100000110001

0,0005 * 2 = 0,001 * 2 = 0,002 * 2 = 0,004 * 2 = 0,008 * 2 = 0,016  * 2 = 0,032 * 2 = 0,064 * 2 = 0,128 * 2 = 0,256 * 2 = 0,512 * 2 = 1,024 (0,024) * 2 = 0,048 * 2 = 0,096 * 2 = 0,192 * 2 = 0,384 * 2 = 0,768 * 2 = 1,536 (0,536) * 2 = 1,072 (0,072) * 2 = 0,144 * 2 = 0,288 * 2 = 0,576 * 2 = 1,152 ...

Normalizar – trazer a vírgula decimal para o primeiro 1

1,00000110001... * 2ˆ-11

Representação:

Sinal – 0 (+)

Expoente – ( excesso de 127) – 127 + (-11) = 116  01110100

Mantissa – 00000110001...

Aritmética

12,125 * 14,5 =

12,125  1100,001

14,5  1110,1

Representação de 12,125  0 10000010 100001000...

Representação de 14,5  0 10000010 11010000...

Multiplicação – 2 partes – 1. Mantissas, 2. Expoentes

Mantissa – 1,100001000... * 1, 11010000... =

Expoentes – 10000010 + 10000010 – 01111111 (127) =

Soma:

125,75 + 12,125 =

125,75 1111101,11

12,125  1100,001

Representação:

125,75  0 10000101 (127 + 6) 11110111000...

12,125  0 10000010 (127 + 3) 100001000...

125,75  1,11110111000 * 2ˆ6

12,125  1,100001000 * 2ˆ3  0,00100001000 * 2ˆ6

Lista 2 do Mário Monteiro, exercício 13, com expoente de 5 bits (sinal e magnitude) e mantissa de 10 bits

E745  1 11001 1101000101

Sinal – 1 (-)

Expoente (S/M)  -9

Mantissa – 1,1101000101

Resposta  - 1,1101000101 * 2ˆ-9

3FC6  0 01111 1111000110

Sinal – 0 (+)

Expoente (S/M)  - +15

Mantissa – 1,1111000110

Resposta  1,1111000110 * 2ˆ15

Exercício 14 a)

+ 0,0012675

Exercício 14 b)

- 12657 – 8192 = 4465 – 4192 = 273 – 256 = 27 – 16 = 11

2^13 – 2ˆ12 – 2^8 – 2^4 – 2ˆ3 + 2ˆ1 + 2ˆ0

-11000100011011,000

-1,1000100011011000 * 2^13

Representação:

Sinal  1 (-)

Expoente  127 + 13 = 140  10001100

Mantissa  1000100011011000...

-156,375

Parte inteira: 10011100

Parte fracionária: 0,011

0,375 * 2 = 0,75 * 2 = 1,5 (0,5) * 2 = 1,0

10011100,011

Normalizando: 1,0011100011 * 2ˆ7

Representação:

Sinal : 1 (-)

Expoente: 127 + 7 = 134  10000110

Mantissa: 0011100011000...

255,75

Parte inteira: 11111111

Parte fracionária: 0,11

O,75 * 2 = 1,5 (0,5) * 2 = 1,0

11111111,11

Normalizando: 1,111111111 * 2ˆ7

Representação:

Sinal: 0 (+)

Expoente: 127 + 7 = 134  10000110

Mantissa: 111111111000...

1022,2

Parte inteira: 11.1111.1110

Parte fracionária: 0,0011

0,2 * 2 = 0,4 * 2 = 0,8 * 2 = 1,6 (0,6) * 2 = 1,2 (0,2) * 2 = 0,4

11.1111.1110,0011

Normalizando: 1,1111111100011 * 2ˆ9

Representação:

Sinal: 0 (+)

Expoente: 127 + 9 = 136  10001000

Mantissa: 1111111100011

0,25

Parte Inteira: 0

Parte fracionária: 0,01000

0,25 * 2 = 0,5 * 2 = 1,0 (0,0)

12,245

Parte inteira: 1100

Parte fracionária: 0,0011111010

0,245 * 2 = 0,49 * 2 = 0,98 * 2 = 1,96 (0,96) * 2 = 1,92 (0,92) * 2 = 1,84 (0,84) * 2 = 1,68 (0,68) * 2 = 1,36 (0,36) * 2 = 0,72 * 2 = 1,44 (0,44) * 2 = 0,88....

101010,1101

Parte inteira: 42

Parte fracionária: 1 * 2ˆ-1 + 1 * 2ˆ-2 + 0 * 2ˆ-3 + 1 * 2ˆ-4 =

= ½ + ¼ + 1/16 = (8 + 4 + 1) / 16 (mmc) = 13/16

13 / 16 = 0,8125

Número: 42,8125